Программатор PCB 5.0М <> WILLEM 3.0

Краткое описание установок.

Программатор  PCB 5.0М <> WILLEM 3.0, далее программатор, является функционально-законченным полуавтоматическим устройством и предназначенный для программирования микросхем памяти с параллельным и последовательным доступом, а также PIC-контроллеров, Atmel и AVR.

«функционально-законченным»- это значит, что большинство заявленных в

списке микросхем памяти программируются через слоты основной платы, разъем

ICSP (внутрисхемное программирование) и только часть через дополнительные

адаптеры.                                                                                                                         «полуавтоматическим устройством» - это значит, что посредством джемперов можно оперативно устанавливать напряжение питания, программирования, производить необходимую коммутацию адресных шин и выбор источника питания.

Если для подготовленных пользователей разобраться с установками джемперов не составит труда, то всё ниже написанное посвящается начинающим.

Программатор  предназначен для программирования микросхем  памяти с параллельным  доступом 27-28-29-39-49-50-82 серий, как  электрически стираемых, так и стираемых УФ излучением, с нормальным напряжением питания +5вольт  и Flash HUB с напряжением питания 3,3 –3,6 вольта.

По последовательному каналу программатор поддерживает микросхемы памяти 24-25-93-АТ59Схх-САТ64LCхх-85-М95-PIC-контроллеры,АТ89Ххххх-АТ90Ххххх,ATINY, ATMega   с напряжением питания +5 вольт, а также Flash SPI 25- серии с напряжением питания  1,65-1,95---3,3-3,6 вольта.

1.Джемпера J1и J2 находящиеся слева от панели с нулевым усилием  ZIF-32 коммутируют адресную шину, согласно выбранной микросхемы, смотрите подсказку на иконке программного обеспечения или распечатайте файл «Джемпера5.0М», находящийся на прилагаемом  CD

2.Джемпер J3   коммутирует вывод Р1 панели с нулевым усилием ZIF-32  на  Vpp  или на A18 а посредством джемпера J4 вывод Р1 панели с нулевым усилием  ZIF-32

подключается к A19 или А20.

3.Разъем J4 даёт нам необходимые адреса для внешнего модуля.

4. Джемпера J8 (Выбор Vpp)  служит для установки напряжения программирования Vpp и выбирается согласно надписей на плате «12v-15v-21v-25v»,  а также руководствуясь подсказками при выборе нужного чипа. Напряжение программирования PIC-контроллеров стабилизировано, находится на уровне 12 вольт и не зависит от установок  Vpp джемперами J8.

Джемпером  J7  выбираем напряжение питания, как программатора, так и программируемой м/с памяти ступенями  2.7-3.0-3.3-5.0, а при питании от сетевого адаптера еще 5.7-6.6 вольта

5.Джемпер J10    при питании от сетевого адаптера устанавливает напряжение   Vcc на уровнях 5v0,  5v7 а при снятой перемычке 6v4 .

Джемпер J11 позволяет подавать на вывод 7 панели 25Ххххх  +5 вольт или соединять с землёй.

Джемпером J12 выбираем организацию записи 93Ххх (16 бит-8 бит).

6.Джемпера Выбор Soft*a служат для переключения программатора под разновидности программного обеспечения. Джемпера Выбор Soft*a в положении  «0.98xx» дают возможность работать под управляющими оболочками 0.98хх (псевдопараллельная загрузка адресов, выигрыш  скорости программирования в 2 раза).

Джемпера Выбор Soft*a в положении «0.97xx» - работаем под  оболочками 0.97хх.

7.Джемпер J5 Hub выставляют согласно таблицы  « Джемпера 5.0М», при программировании микросхем памяти Firmware HUB.

8.Переключатель *DIP-SW-12* находящийся под  панелью с нулевым усилием ZIF-32 служит для установки сигналов под каждую конкретно выбранную микросхему памяти.

Внимательно смотрите иконку программного обеспечения. Устанавливайте джемпера и переключатели согласно изображению на этой иконке.

9. Джемпер J9 служит для переключения напряжения питания или с сетевого ADAPT., или  от USB порта компьютера.

10. Сигналы на этом разъеме позволяют программировать м/с памяти внутрисхемно, а также подключать дополнительные модули для прошивки м/с памяти по шинам I2C, MW, SPI.

Джемпера Выбор Soft*a переключаем ТОЛЬКО при работе с м/с памяти с последовательным доступом, при работе с 24, 25, 93, 95, PIC- Attiny-ATMega- контролерами = положение любое.

Также при работе с выше перечисленными устройствами памяти положение *DIP-SW-12*,J8 (Выбор Vpp), J5 Hub, J1 и J2, J3, J4 роли НЕ ИГРАЕТ.